附件

陕西省重点推广的低碳技术目录（第一批）

| 序号 | 低碳技术名称 | 适用 行业 | 主要技术内容 | 典型案例 |  |  |  | 低碳技术承担单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 适用技术条件 | 建设规模 | 投资额 | 二氧化碳 减排量 |  |  |
| 1 | 煤油气资源综合利用工艺集成技术 | 煤化工 石油化工 | 利用煤化工碳元素富余、石油化工氢元素过剩化工原理，突破单一煤制甲醇或油气制甲醇传统生产工程模式，实施煤化工与石油化工工艺技术优化组合，在生产过程中实现碳氢互补，大部分碳被中和固化于合成产品中，能源转化效率和资源利用率显著提高。与传统煤制甲醇技术相比，能源转化效率提高16.88%，单位能耗下降15.5%，CO2排放降低60.38%。 | 区域内具有丰富的煤、油、天然气和岩盐资源 | 年产甲醇180万吨，聚乙烯60万吨，聚丙烯60万吨； 年消纳煤炭220万吨，渣油150万吨， 天然气8.69亿m3。 | 270 亿元 | 300万吨 | 陕西延长石油集团 |  |
| 2 | 燃煤电站锅炉乙醇胺法二氧化碳捕集技术 | 燃煤发电 | 燃煤电站锅炉乙醇胺法是目前最成熟、应用最广的烟气CO2捕集技术，主要适用乙醇胺作吸附剂，在吸收塔内，经雾化的吸附剂浆液与从底部进入的被冷却40℃-50℃的烟气充分接触混合，烟气中的CO2与乙醇胺发生化学反应生成氨基甲酸盐，在再生塔内氨基甲酸盐折出高浓度CO2后循环使用，从而实现烟气中CO2高效分离和捕集。 该技术具有吸附速度快，净化度高和CO2回收率高的特点，CO2回率一般可达95%以上。 | 电厂正常发电，具有大量、稳定的碳源 | 4×830吨/小时锅炉 | 1600 万元 | 年捕集CO23000吨（CO2平均纯度99.5%以上）。 | 华能集团西安热工研究院 |  |
| 3 | 小型分布式油田伴生气转换（发电）装置生产技术 | 石油开采煤层气捕集 | 为了回收利用陕北地区油田分散、量小的伴生气，采用新工艺生产分布式转换（发电）装置，该装置利用负压输气燃气发动机和无刷交流同步发电机，无需增压设备能直接适应压力和流量波动、间歇输入的油田伴生气，功率随着油气井口气源输出量同步自动调整，确保伴生气100%回收利用。 | 具有长期稳定的伴生气源 | 额定50千瓦发电机组，年发电39万千瓦时 | 950 万元 | 23000吨 | 延安市金玉龙工贸有限公司 |  |
| 4 | 生物质成型燃料火电厂锅炉掺烧利用技术 | 火电行业农业 | 利用农作物秸秆及果树枝条等农林废弃物作为原料，通过烘干、挤压成块型生物质燃料，按10%-12%比例掺入燃煤电厂锅炉与煤炭混合燃烧发电，替代化石能源，实现秸秆废弃物资源综合利用和减排CO2双赢目标。 | 30万千瓦以上火电机组，周围30平方公里内具有丰富的秸秆、果树枝条等资源 | 火电厂周围100个村形成秸秆生物质燃料成型加工网络；每村确定3户收集加工点，电厂免费提供加工设备（3万元/台），定期到加工点收购。总投资900万元，年加工成型燃料10万吨。 | 900 万元 | 75000吨 | 西安交通大学 |  |
| 5 | 秸秆生物质炭基复合肥生产技术 | 农业、农田施肥及土壤改良 | 采用大规模秸秆热裂解炭化技术，综合利用农业秸秆废弃物，实施农业生物质炭→ 能源→ 有机质→ 肥料技术路径，实现农业固碳减排和改善土地肥力目标。利用生物质炭生产的复合肥还能减少氮肥施用量。 | 有丰富的生物秸秆资源 | 年产生物质炭基复合肥1万吨 | 5000万元 | 20000吨 | 西北农林科技大学 |  |
| 6 | 干热岩供热技术 | 民用建筑供热，中央空调 | 该技术通过钻机向地下一定深处高温岩层钻孔，在钻孔中安装一种密闭的金属换热器，通过换热器及管道将地下深处热能导出，作为热泵热源，向地面建筑物供热。与其他供热技术相比，干热岩技术供热效率高，安全稳定，节能低碳，是一种可再生、无污染的分布式能源系统。 | 居民小区或公共机构建筑 | 以冬季4个月供热1200万平方米为例，与燃煤锅炉相比，干热岩供热可替代标准煤16万吨。CO2减排37万吨。 | 居民住宅2.88亿元；公共建筑3.60亿元。 | 37万吨 | 陕西四季春清洁热源股份有限公司 |  |